# SKŁAD SERII

| Lp. | Nazwa międzynarodowa/ nazwa handlowa substancji | Producent substancji | Nr serii | Skład [mg/jednostka postaci leku] | Skład [%/jednostka postaci leku]* | Ilość na szarżę [g/na 10000 tabletek] | Ilość na szarżę naważona [g] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substancje (faza wewnętrzna) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### Chlorowodorek propranololu | WUM |  | 10,0 | 8,34 | 100,0 |  |
| 2 | Celuloza mikrokrystaliczna | Blanver |  | 38,4 | 32,0 | 384,0 |  |
| 3 | Skrobia kukurydziana | Brenntag |  | 19,2 | 16,0 | 192,0 |  |
| 4 | Laktoza jednowodna | Kerry |  | 50,6 | 42,16 | 506,0 |  |
| 5 | Woda oczyszczona | Ł-IChP |  |  |  |  |  |
| Substancje (faza zewnętrzna) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stearynian magnezu | Brenntag |  | 1,8 | 1,5 | 18,0 |  |
| 7 | Ogółem* |  |  | 120,0 | 100,0 | 1200,0 |  |

* Przeliczenie na suchą masę (bez rozpuszczalników)

II. PRZYGOTOWANIE MIESZANKI I GRANULACJA

- Przygotowanie mieszanki do granulacji

  - Odważyć wsadową ilość surowców: 1, 2, 3 i 4 umieścić w granulatorze szybkoobrotowym Fielder i wymieszać.

Parametry procesu mieszania:

Czas mieszania [min]: 5 min

Obroty mieszadła głównego [rpm]: ok. 300

- Granulacja

  - Otrzymaną mieszankę granulować wodą oczyszczoną do otrzymania granulatu o odpowiedniej spójności.

Parametry procesu granulacji:

Obroty mieszadła głównego [rpm]: 310 +/- 5

Opór [A]: ok. 310

Ilość użytej wody [g]: 330-350

Czas podawania wody [min]: ………

Obroty mieszadła granulującego [rpm]:1500

Czas granulacji [min]: …………

  - Gotowy granulat umieścić przez zsyp w przygotowanym pojemniku.

- Suszenie

  - Granulat suszyć w suszarce półkowej POL-EKO SWR 240 STD do uzyskania zawartości wilgoci w granulacie na poziomie ok.  2,0 – 3,0%. Wilgotność granulatu kontrolować przy użyciu wagosuszarki w trakcie trwania procesu.

Oznaczenie straty po suszeniu wykonać w temp. 105°C, przy zastosowaniu naważki ok 2,0 g do ustalenia stabilnej masy.

Parametry procesu suszenia:

Temperatura suszenia [°C]: ok. 80

Czas suszenia [min]: ok. 35 min

Zawartość wilgoci w granulacie po suszeniu [%]: ………..

Strata po suszeniu granulatu [%]:

- Kalibracja wysuszonego granulatu

  - Wysuszony granulat przetrzeć (przy użyciu przecieraka stożkowego Quadro Comil U3) przez sito o średnicy oczek 0,8mm.

Masa granulatu po kalibracji [g]: …………..

Wydajność [%]: ………..

- Mieszanie z pozostałymi substancjami pomocniczymi

  - Z proporcji przeliczyć ilość stearynianu magnezu do dalszego procesu. Stearynian przetrzeć przez sito 0,5 mm i dodać do produktu.

Ilość stearynianu magnezu [g]: …………….

  - Mieszankę wymieszać w mieszalniku przesypowym Phamatech:

Parametry procesu mieszania:

Wielkość użytego pojemnika [L]: 15

Czas mieszania [min]: 6

Prędkość mieszania [rpm]: 25

Końcowa ilość mieszanki [g]: …………………..

  - Granulat skontrolować pod kątem parametrów mieszanki (kąt nasypu, gęstość nasypowa swobodna i po ubiciu). Wyniki załączyć do raportu.

- TABLETKOWANIE

- Tłoczenie tabletek dawki 10 mg

Tabletki tłoczyć na tabletkarce rotacyjnej Pressima, przy użyciu stempli niedzielonych, obustronnie wklęsłych o średnicy 6 mm i promieniu krzywizny 9 mm.

Parametry procesu tabletkowania i użyty osprzęt:

stemple: okrągłe, niedzielone, wklęsłe o średnicy Ø 6 i o krzywiźnie R 9, stół matrycowy B.

zasyp: automatyczny (prędkość łopatek:    30-35  rpm)

Prędkość obrotowa tabletkarki [obr/min]: 15-25

Ilość stanowisk uzbrojonych: 4, ilość stanowisk zaślepionych: 12

kompresja: …….

prekompresja: ………….

wypełnienie matrycy ………..

ciśnienie średnie: 1,4

Parametry tabletek:

Średnica [mm]: ………

Grubość tabletek [mm]: ……….

Twardość tabletek [N]: …………..

a) preferowana 32-38

b)

c)

Czas rozpadu [min]

a) preferowany 50-70 s

b)

c)

Odporność na ścieranie [%]

a)

b)

c)

Średnia masa tabletki: 	120,0 mg ± 7,5%

Średnia masa otrzymanych tabletek: 120,0 mg ± 7,5%

a)

b)

c)